Ch3  Etude des circuits logiques combinatoires.

1) Etude d’un comparateur binaire.

2.1) Principe de base

2.2) Présentation du circuit intégré HEF 4585 B

2.3) Réalisation d’un comparateur 12 bits.

2) Codeur - Décodeur.

2.1) Etude d'un codeur ou Encodeur.

2.2) Etude d'un décodeur. (sélecteur de sortie).

2.3 Application :

2.4) Capteurs codés.

2,4,1) Claviers.

2.4.3) Capteurs de position par codeurs rotatifs ou linéaires.

2,4,2) Roues codeuses (commutateurs rotatifs).

III) Etude d'un transcodeur binaire réfléchi / binaire naturel.

IV) Etude des multiplexeurs et des démultiplexeurs.

I) Etude d’un comparateur binaire.


     1.1) Principe de base


Le principe consiste à comparer d’abord les bits les plus significatifs ( Most Significant Bit ou M S B) . S’ils sont différents, il est inutile de continuer la comparaison. Par contre s’ils sont égaux, il faut comparer les bits de poids immédiatement inférieur et ainsi de suite.


Organigramme pour deux mots de deux bits.

[image: image1.wmf]a

[image: image71.wmf]Å


[image: image72.wmf]B

[image: image73.png]



[image: image74.png]


[image: image75.png]\\\llll




[image: image76.png]Z

”l///

\l
N

Wiz,

b
b

I

7

! N
0w

(4

N



[image: image77.png]












Tableau d’analyse.







Pour A = B :
E =  a  b  +  
[image: image78.png]+5v
NOTE 2 O

ZERO ﬂ POWLR
v x COMMON-
® OWWE® AMOOE LED ‘W‘V

NSD DI!PLAYS\LSD

NOTE 1

- NORMAL
LOW-SPEED MODE .

vg *GROUND
OR LPEM

HOLD:
vge 12 v O—(6)

RIGH- SPEED MODE
Vg * 3V

01GIT DRIVERS

CA3I62E

castert .-llllll-llllll
IRSIRIEN

BCO OUTPUTS

mpurs: O—(D
HIGH

: (3
L
o) &
Ri R2 R3
15040 1500 2048
® O ® O 5 3 3
CA3I62€E CA3IE2E
GAIN 10K TERMINALS TERMINALS 92CL-30416R2
A0J . 3,4.8 1,2,15.16
= = X2 750
1t — THE CAPACITOR USED HERE MUST BE A LOW DIELECTRIC
ABSORPTIONTYPESUCHASAPOLYESTERORPOLYSTYRENE DIGH™ 8co0
TYPE ORI [® SDERGMENT
. tYERS

2 —THIS CAPACITOR SHOULD BEPLACEDASCLOSEASPOSSIELE
TO THE POWER AND GROUND TERMINALS OF THE CAJ161E.



  
[image: image2.wmf]b

  =   
[image: image3.wmf]b

a

Å








Pour A > B :
S =   a   
[image: image4.wmf]b








Pour A < B :   I =    
[image: image5.wmf]a

   b






E =    
[image: image6.wmf]I

S

+

 =   
[image: image7.wmf]b

a

b

a

·

+

·

 =   
[image: image8.wmf]b

a

Å

 
Remarque : On peut donc réaliser un comparateur à l’aide de circuits logiques.


     1.2) Présentation du circuit intégré HEF 4585 B


Le circuit intégré HEF 4585B permet de comparer deux mots de 4 bits ( A3à A0 et B3à B0).

Ce circuit possède trois sorties :   
- A supérieur à B 
: O A>B  





     
- A inférieur à B 
: O A<B





    
- A égal à B 

: O A=B

Trois entrée d’extension ( I A>B , I A<B , I A=B ) permettent la mise en cascade de plusieurs circuits afin d’effectuer un comparaison sur des mots plus grands.

Montage de base et fonctionnement.


     B





     A




A  
[image: image9.wmf]Å

  B  =  0
  
[image: image10.wmf]®

 









[image: image11.wmf]®


A  +  
[image: image12.wmf]B

 =  1  
[image: image13.wmf]®



A  
[image: image14.wmf]Å

  B  =  1
  
[image: image15.wmf]®

   
   A   (   B    


[image: image16.wmf]®

      
A  +  
[image: image17.wmf]B

 =  0  
[image: image18.wmf]®

 


     1.3) Réalisation d’un comparateur 12 bits.


La réalisation d’un comparateur 12 bits nécessite l’emploi de trois comparateurs montés en cascade. La mise en cascade est conditionnée par la lecture de la table de vérité qui indique quelles sont les entrées prioritaires. 


Montage :















Explications :

Pour permettre les comparaisons, les entrées d’extension des positions de plus faible poids doivent être connectées comme suit : I A=B et I A>B = 1 , I A<B = 0 .


Pour des mots supérieurs à quatre bits, les circuits peuvent être mis en cascade en connectant I A<B à O A<B , I A=B à O A=B et I A>B à 1.

II) Codeur - Décodeur.


     2,1) Etude d'un codeur ou Encodeur.

C'est un circuit à N entrées dont une seulement est active et qui délivre sur n sorties (en code binaire ou autre) le numéro de l'entrée. 

















N < 2n





  





A =
1  +  3  +  5  +  7  +  9.     .

  





B =
2  +  3  +  6  +  7.     .

  





C =
4  +  5  +  6  +  7.     .     .







D =    
8  +  9.     .


     2.2) Etude d'un décodeur. (sélecteur de sortie).

C'est un circuit à n entrées qui permet de sélectionner une sortie parmi N  ( avec N 
[image: image19.wmf]£

 2n ).

Exemple : n = 2    
[image: image20.wmf]®


    N < 4

    


[image: image21.wmf]S0

 =    
[image: image22.wmf]A

 
[image: image23.wmf]B

   (   S0  =  A   +   B  

[image: image24.wmf]S1

 = 
 
[image: image25.wmf]A

  B    (   S0  =  A   +   
[image: image26.wmf]B



[image: image27.wmf]S2

 = 
 A   
[image: image28.wmf]B

   (   S0  =  
[image: image29.wmf]A

   +   B 


[image: image30.wmf]S3

 = 
 A   B    (   S0  =  
[image: image31.wmf]A

   +   
[image: image32.wmf]B



     2.3) Application :

a) Réalisation d’un décodeur 1 parmi 32 :

On dispose de décodeurs 3 vers 8 du type 74 LS 138, donner le montage.


b) Réalisation d’un décodeur 1 parmi 256 :
On dispose de décodeur 4 vers 16 du type 74 LS 154, donner le montage.


     2.4) Capteurs codés.


Il s'agit de capteurs fournissant en sortie des informations binaires sous forme de mots binaires de plusieurs bits.



2,4,1) Claviers.

Ensemble d'interrupteurs commandés manuellement pour communiquer des informations ou des ordres à une machine.



    a) Disposition matricielle.
 
On pourrait concevoir des claviers comme un ensemble de touches commandant autant d'interrupteurs qui seraient traités individuellement.


On réalise une économie de connexions en adoptant 
 Y5
la disposition ci-contre dite : "matricielle".









 Y4
X + Y fils suffisent pour connecter  X . Y fils.

     







 Y3

Ex : X = 4, Y = 5   
[image: image33.wmf]®

  9 fils pour 20 touches

 Y2

A partir de cette disposition, différentes méthodes 

 Y1
ont été proposées pour générer un code binaire 

différent pour chacune des touches : 


c'est ce qu'on appelle le "codage du clavier".
     

      x1      x2      x3      x4


     b) Codage binaire.


Lorsque les touches du clavier sont destinées à entrer des chiffres, (ex : portier à code) on fait suivre le clavier, à disposition matricielle, d'un codeur binaire dont le rôle consiste à délivrer en sortie, le code binaire du nombre correspondant à la touche enfoncée.


Ce code est verrouillé sur les sorties du codeur, ce qui signifie qu'il reste stable jusqu'à ce qu'une nouvelle touche soit enfoncée.


Chaque fois qu'une nouvelle touche est pressée, le codeur envoie un signal dit de "STROBE", afin d'inviter le système auquel le code est destiné à venir le prendre en compte. (Ce signal peut être aussi désigné par "DA : Data Available", ou par "signal d'invitation").

Exemple : Voir codeur de clavier 74 C 922.


 
     c) Code ASCII. (American Standard Code for Interchange of Informations)

On appelle claviers ALPHANUMERIQUES, les claviers dont les touches représentent des nombres et des chiffres sur les machines à écrire ou les ordinateurs ...

Pour représenter l'ensemble des caractères graphiques, un code est quasiment universellement adopté, c'est le code ASCII.  Il utilise 7 bits pour représenter l'ensemble des caractères et commandes.



2,4,2) Roues codeuses (commutateurs rotatifs).
Ce sont des commutateurs actionnés à la main qui permettent :


- de générer le code binaire de tout nombre  
* entre 0 et 9 en BCD;



* entre 0 et F en hexa.


- d'afficher le nombre correspondant sur leur face avant.

Un élément comporte 5 broches :  4 pour les bits 1-2-4-8 et un pour le commun.

 Il existe deux types de roues codeuses.


 









à ouverture 


      à fermeture

Chacun des montages peut être connecté de 2 manières.


Avec le commun au O volt         

 avec le commun à + V









      C






  












  8






8






  4






4





  2






2




 
  1






1





  C

Ces deux montages fournissent des codes complémentaires.

On peut associer plusieurs roues codeuses afin de pouvoir coder des nombres plus importants.

Exemple : Heures, Minutes, Secondes.

Des butées empêchent les chiffres des dizaines de dépasser 5.

L'ensemble de 2 roues
codeuses 

décimales fournit une information 

binaire 
sur 8 bits :


00 à 99 décimal

Il existe des roues codeuses 

héxadécimales
 (0 à F).

Deux roues fourniront, en sortie, tous les octets de 00 à FF  soit de   0 à 255



2.4.3) Capteurs de position par codeurs rotatifs ou linéaires.


Ce sont des systèmes permettant de repérer avec précision la position d'un objet sur un déplacement linéaire (capteurs de translation) ; ou circulaire (capteurs de rotation ou rotatifs).

Dans chacun de ces deux types on distingue :
- les capteurs incrémentaux.

- les capteurs absolus;

 

     a) Capteur de rotation incrémental.


Le principe consiste à rendre solidaire de l'objet en déplacement, une gravure en noir et blanc, éclairée par un faisceau visible ou invisible (infra-rouge) et dont la réflexion est lue par un photo-transistor. Les transitions noir-blanc et blanc-noir créent des signaux permettant le repérage.














Le système de lecture possède trois capteurs optiques (photo-diodes et photo-transistors) qui permettent d’obtenir : - un top Zéro  (repère unique sur un tour)

- 2 signaux décalés de 90°, voies A et B et éventuellement leurs compléments








     b) Codeurs absolus.





III) Etude d'un transcodeur binaire réfléchi / binaire naturel.


Ce type de circuit permet de convertir une position codée en binaire réfléchi (voir codeur de position) en un nombre binaire correspondant à cette position.










x





X


Binaire
y





Y
Binaire 


Réfléchi       
z





Z
naturel




t
       




T


Tables de vérité.




Tableaux de KARNAUGH.







Equations :

X =   
x     


Y =  x   
[image: image34.wmf]y

   +   y   
[image: image35.wmf]x

   =   x   
[image: image36.wmf]Å

   y

Z =   

[image: image37.wmf]x

   
[image: image38.wmf]y

   z   +   
[image: image39.wmf]x

   y   
[image: image40.wmf]z

  +   x   y   z   +   x   
[image: image41.wmf]y

   
[image: image42.wmf]z

   

z  (
[image: image43.wmf]x

  
[image: image44.wmf]y

   +   x   y  )   +   
[image: image45.wmf]z

 (
[image: image46.wmf]x

  y   +   x   
[image: image47.wmf]y

 )    =    z    
[image: image48.wmf]Å

   (  x   
[image: image49.wmf]Å

   y  )     

T =   

[image: image50.wmf]x

 
[image: image51.wmf]y

 
[image: image52.wmf]z

 t  +  
[image: image53.wmf]x

 
[image: image54.wmf]y

 z 
[image: image55.wmf]t

  +  
[image: image56.wmf]x

 y 
[image: image57.wmf]z

 
[image: image58.wmf]t

 + 
[image: image59.wmf]x

 y z t  +  x y 
[image: image60.wmf]z

 t  +  x y z 
[image: image61.wmf]t

 +  x 
[image: image62.wmf]y

 
[image: image63.wmf]z



 INCORPORER Equation.3  [image: image64.wmf]t

  +   x 
[image: image65.wmf]y

 z  t

T =
t   
[image: image66.wmf]Å

   (   z   
[image: image67.wmf]Å

   (   x   
[image: image68.wmf]Å

   y  ) ) 

Logigrammes:

       x     y      z     t



































Remarque :   Nous voyons apparaître une structure répétitive qui permet d’étendre à n bits ce système de transcodage.


Application sur le transcodage: Décodeur DCB / 7 segments.



IV) Etude des multiplexeurs et des démultiplexeurs.


Multiplexeur     :

[image: image69.wmf]®


Sélecteur de données     

Demultiplexeur :

[image: image70.wmf]®


Répartiteur de données

Le sélecteur de données est un circuit qui à partir d'une adresse binaire (n bits) va sélectionner l'une des 2n entrées pour la mettre en communication avec la sortie.


Le répartiteur est un circuit qui à partir d'une adresse binaire (n bits) va aiguiller l'entrée vers l'une des 2n sorties.



Multiplexeur




Démultiplexeur











 
Structure interne.   






 











 







Application : Voltmètre numérique.












 Décode























 B C D











  7 seg





Tc

       Td

  Tu



   0  1  0  1 













   1  0  0  1
























   0  0  1  0












   


  c         d        u


     DMUX




     M U X  8                          M U X   4                        M U X  2                         M U X  1

  
 0  1  0 

        1  0  0                               0  0  1                             1  1  0














           1 1    













           1 0












           0 1


   8  4  2  1                          8  4  2  1                           8  4  2  1


       code adr

   Centaines                         Dizaines


   Unités

        C-A-N














   0-10


Analyse du fonctionnement.


Lorsque l'adresse  0  1  est envoyée sur les multiplexeurs, ceux-ci dirigent vers les  afficheurs 7 segments  les quatres sorties du compteur des unités et le démultiplexeur commande le transistor Tu, ceci permet de valider l'afficheur des unités, le décodeur DCB / 7 segments n'agira donc que sur cet afficheur.


Ensuite, l'adresse  1  0  apparaissant, ce sont les dizaines qui s'affichent puis les centaines avec l'adresse  1  1.
Si la succession des adresses est suffisament rapide, l'utilisateur à l'impression que tous les afficheurs sont allumés simultanément.


Intérêts de ce système.


- 7 broches du circuit sont utilisées au lieu de  1 2 sous forme parallèle.



- 1 décodeur, 7 résistances et 3 transistors sont utilisés au lieu de  3 décodeurs, et                
   21 résistances sous forme parallèle.








- Un seul afficheur est allumé au lieu de 3, ce qui limite légèrement la consommation.
FIN
A1(B1





A0(B0





A0 >B0





A1>B1





A<B





A=B





A>B





A<B





A>B





NON





OUI





NON





NON





OUI





OUI





NON





LSB











MSB





B7 à B4





A7 à A4





B8 à B11





A8 à A11





B3 à B0





A3 à A0





1





0





1





1





A > B





A = B





A < B





a�
b�
�
E�
S�
I�
�
0�
0�
�
1�
0�
0�
�
0�
1�
�
0�
0�
1�
�
1�
0�
�
0�
1�
0�
�
1�
1�
�
1�
0�
0�
�






1010





0110





1010





1





1





1





1





&





&





&





1001





0110





1011





0101





0111





1100





A � INCORPORER Equation.3  ��� B





A + � INCORPORER Equation.3  ���





N�
D�
C�
B�
A�
�
0�
0�
0�
0�
0�
�
1�
0�
0�
0�
1�
�
2�
0�
0�
1�
0�
�
3�
0�
0�
1�
1�
�
4�
0�
1�
0�
0�
�
5�
0�
1�
0�
1�
�
6�
0�
1�
1�
0�
�
7�
0�
1�
1�
1�
�
8�
1�
0�
0�
0�
�
9�
1�
0�
0�
1�
�






0





9





�





Entrées�
Sorties�
�
A�
b�
S0�
S1�
S2�
S3�
�
0�
0�
0�
1�
1�
1�
�
0�
1�
1�
0�
1�
1�
�
1�
0�
1�
1�
0�
1�
�
1�
1�
1�
1�
1�
0�
�






Codeur





DCBA





�





Le petit trait au dessous du cercle sectorisé permet de déterminé le passage à l'origine.


A partir de ce moment, l'incrémentation 


peut commencer.


Si le disque comporte 90 transitions par 


1/4 de cercle la résolution est de 1°





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





�





�





Système de lecture





Voie a 					t





Voie B					t





					t





     Ceci permet de savoir le sens de rotation en détectant l’apparition d’une voie avant l’autre.


     On peut également doubler la résolution en utilisant une fonction OU exclusif.








     Toutes les pistes sont lues simultanément par des détecteurs photo-sensibles :


	- suivant un rayon pour le capteur de rotation;


	- perpendiculairement aux pistes pour le capteur linéaire.


     Dans chaque position, les détecteurs se trouvent devant un "blanc" ou un "noir" qui correspond, suivant le cas, à un état haut ou bas.


     L'ensemble du dispositif, fournit à chaque instant, le code binaire (GRAY) correspondant à une position précise de l'objet en mouvement. Le repérage peut se faire sans référence à un passage à zéro.











TRANSCODEUR





x�
y�
z�
t�
�
0�
0�
0�
0�
�
0�
0�
0�
1�
�
0�
0�
1�
1�
�
0�
0�
1�
0�
�
0�
1�
1�
0�
�
0�
1�
1�
1�
�
0�
1�
0�
1�
�
0�
1�
0�
0�
�
1�
1�
0�
0�
�
1�
1�
0�
1�
�
1�
1�
1�
1�
�
1�
1�
1�
0�
�
1�
0�
1�
0�
�
1�
0�
1�
1�
�
1�
0�
0�
1�
�
1�
0�
0�
0�
�






X�
Y�
Z�
T�
�
0�
0�
0�
0�
�
0�
0�
0�
1�
�
0�
0�
1�
0�
�
0�
0�
1�
1�
�
0�
1�
0�
0�
�
0�
1�
0�
1�
�
0�
1�
1�
0�
�
0�
1�
1�
1�
�
1�
0�
0�
0�
�
1�
0�
0�
1�
�
1�
0�
1�
0�
�
1�
0�
1�
1�
�
1�
1�
0�
0�
�
1�
1�
0�
1�
�
1�
1�
1�
0�
�
1�
1�
1�
1�
�






&





 zt


xy�
00�
01�
11�
10�
�
00�
1�
2�
3�
4�
�
01�
8�
7�
6�
5�
�
11�
9�
10�
11�
12�
�
10�
16�
15�
14�
13�
�






 zt


xy�
00�
01�
11�
10�
�
00�
0�
1�
0�
1�
�
01�
1�
0�
1�
0�
�
11�
0�
1�
0�
1�
�
10�
1�
0�
1�
0�
�






 zt


xy�
00�
01�
11�
10�
�
00�
0�
0�
1�
1�
�
01�
1�
1�
0�
0�
�
11�
0�
0�
1�
1�
�
10�
1�
1�
0�
0�
�






 zt


xy�
00�
01�
11�
10�
�
00�
0�
0�
0�
0�
�
01�
1�
1�
1�
1�
�
11�
0�
0�
0�
0�
�
10�
1�
1�
1�
1�
�






 zt


xy�
00�
01�
11�
10�
�
00�
0�
0�
0�
0�
�
01�
0�
0�
0�
0�
�
11�
1�
1�
1�
1�
�
10�
1�
1�
1�
1�
�






&





&





&





(1





1





1





&





&





&





&





1





1





=1





=1





=1





X





Y





Z





T





MUX





DMUX





0�
�
1�
�
2�
�
3�
�
4�
�
5�
�
6�
�
7�
�






0�
�
1�
�
2�
�
3�
�
4�
�
5�
�
6�
�
7�
�






c      b      a





c      b      a





S





E





A1A0 A1A0





A1A0 A1A0





E0





E3





E2





E1





A0





A1





A1





A0





S0





S1





S2





S3





E





    S =      E0    A1    A0   +  E0    A1    A0


+  E0    A1    A0   +  E0    A1    A0





  S0    =   E   A1    A0  	S1    =   E   A1    A0


  S2    =   E   A1    A0	S3    =   E   A1    A0





 A   >   B








A   =   B








 A   <   B











_1005677849.unknown

_1005678558.unknown

_1005679356.unknown

_1005679358.unknown

_1005678568.unknown

_1005677867.unknown

_1005676805.unknown

_1005677521.unknown

_1005677534.unknown

_1005677545.unknown

_1005676907.unknown

_1005677492.unknown

_1005676084.unknown

_1005676763.unknown

_1005676649.unknown

_1005676698.unknown

_1005676713.unknown

_1005676684.unknown

_1005676578.unknown

_1005675358.unknown

_1005676027.unknown

_1005675959.unknown

_1005676010.unknown

_1005675733.unknown

_1005675242.unknown

_1005675284.unknown

_1005675299.unknown

_1005675267.unknown

_1005675203.unknown

_1005148555.doc
[image: image1.png]\\\llll







